微机原理与单片机技术 实验报告

（ 实验9：串口通信实验）

学    院：

专    业：

年    级：

姓    名：

班    级：

学    号：

指导教师：

- 实验目的

（1）掌握51单片机串行通信接口的结构及工作原理。

（2）掌握51单片机串行通信接口的编程方法。

- 实验内容

（一）、基本概念

1、串行通信与并行通信

并行通信：多条传输线将一个数据的各位同时传输的通信。

串行通信：又称点对点通信，是指利用一条传输线将数据一位位地顺序传输。

2、异步通信与同步通信

（1）异步通信

异步通信中，数据通常是以字符帧传送的。通信时，发送端一帧一帧地发送字符帧，接收设备通过传输线一帧一帧地接收。

（2）同步通信

同步通信时要建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制，使双方达到完全同步。

嵌

3、单工、半双工、全双工通信方式

4、波特率

波特率（Baut Rate)是指单位时间里传输二进制代码的位数，单位为b/s或bps(位/秒)。在串行通信中，波特率是最重要的指标，表明了数据传输的速度，波特率越高则表明数据传输速度越快。单片机通信中，波特率可以根据实际情况由用户通过软件设定，常采用的波特率是1200bps、2400bps、4800bps、9600bps等。串行通信的收发双方必须采用相同的波特率。

（二）、串行口程序设计

用微处理器进行串行通信设计时，需对微处理器的串行口进行初始化设置。下面将以8051单片机串行口设计为例进行分析。

（1）先确定串行口的工作方式——确定寄存器SCON中SM0、SM1的值。

（2）根据需要，确定寄存器SCON中其他位（如SM2、REN、TI、RI等）的值。

（3）确定串行口波特率——波特率的设置因不同的串行口工作方式而不同。

① 串行口采用工作方式1、2、3时，还需要设置PCON中的SMOD的值；

② 串行口采用工作方式1、3时，需要设置定时器T1的工作方式和定时器T1的初值，并启动T1。

（4）如果采用中断方式，需要进行中断初始化设置（设置寄存器IE、IP的值）。

(三）、硬件连接

开发板上板载一个USB转串口模块。通过CH340芯片把51单片机的串口与PC机的USB口进行连接，不仅可以实现程序的烧入，还可实现串口通信功能。串口通信需将数据收发管脚交叉连接，所以可以看到在CH340芯片的2和3脚已做处理。电路中其他部分是自动下载电路部分，目的是控制单片机的电源，无需冷启动。使用USB转串口芯片，免去了一根串口线，使用普通USB数据线（支持安卓手机数据线）就可以进行串口通信。

CH340的2、3 脚串口并非直接连接到单片机串口，而是连接在P5端子上，这样就把CH340的串口与单片机串口独立出来，使用这个P5是方便用户可以使用开发板上的USB转TTL模块（也就是CH340转串口模块）做一些串口类模块的调试，比如：WIFI、蓝牙、GPS、GPRS等，直接利用PC上位机来调试模块。同时也方便用户使用板载USB转TTL模块给其它类型单片机下载程序。注意：使用黄色跳线帽将CH340旁的P5端子的UTX和P30短接，URX和P31短接，那么CH340串口与单片机串口是连接一起的，此时即可实现程序的下载或串口通信。

（四）、任务

1、编写程序，实现串口和计算机通信。

（1）在PC端利用串口调试助手发送数字1，会在串口调试助手的接收窗口中收到回复NUIST，同时LCD1602显示NUIST。

（2）利用串口调试助手发送数字2，会回复你的学号，同时显示在LCD1602上。

（3）利用串口调试助手发送数字3，会回复你的姓名拼音，同时显示在LCD1602上。

2、拍摄视频，上传学习通对应组（下午/晚上）

注意：晶振频率为11.0592MHz，要求波特率为4800b/s。

- 实验结果

- 代码

#include <reg52.h>

typedef unsigned char uchar;

typedef unsigned int uint;

//????:?B??PB,??????B??

sbit A  = P1^0;

sbit PB = P1^1;

sbit C  = P1^2;

sbit D  = P1^3;

sbit K1 = P3^1;

sbit K2 = P3^0;

sbit K3 = P3^2;

sbit K4 = P3^3;

//???0b???????

uchar code step_table[8]={

0x07, //0b0111

0x03, //0b0011

0x0B, //0b1011

0x09, //0b1001

0x0D, //0b1101

0x0C, //0b1100

0x0E, //0b1110

0x06  //0b0110

};

bit run_flag = 0;

bit dir_flag = 0;

uint delay_time = 5;

void Delay_ms(uint ms)

{

uint i,j;

for(i=ms; i>0; i--)

for(j=112; j>0; j--);

}

uchar KeyScan(void)

{

if(K1==0)

{

Delay_ms(10);

while(K1==0);

Delay_ms(10);

return 1;

}

if(K2==0)

{

Delay_ms(10);

while(K2==0);

Delay_ms(10);

return 2;

}

if(K3==0)

{

Delay_ms(10);

while(K3==0);

Delay_ms(10);

return 3;

}

if(K4==0)

{

Delay_ms(10);

while(K4==0);

Delay_ms(10);

return 4;

}

return 0;

}

void MotorStep(uchar idx)

{

uchar dat = step_table[idx];

A  = dat&0x01;

PB = (dat>>1)&0x01;

C  = (dat>>2)&0x01;

D  = (dat>>3)&0x01;

}

void main(void)

{

uchar step_idx = 0;

uchar key_val;

while(1)

{

key_val = KeyScan();

switch(key_val)

{

case 1: run_flag=1; break;

case 2: run_flag=0; break;

case 3: dir_flag=~dir_flag; break;

case 4:

delay_time = (delay_time==5) ? 1 :5;

break;

default: break;

}

if(run_flag==1)

{

MotorStep(step_idx);

Delay_ms(delay_time);

if(dir_flag==0)

step_idx = (step_idx+1)%8;

else

step_idx = (step_idx+7)%8;

}

else

P1 |= 0x0F;

}

}

- 实验结果

3.实验难点及解决方法

难点 1：串口通信出现乱码原因：波特率参数不匹配、定时器初值计算错误。

解决：核对晶振 11.0592MHz，重新计算 4800bps 对应定时器初值，保证单片机与串口调试助手波特率、数据位、停止位、校验位设置完全一致。

难点 2：单片机无法接收上位机数据原因：P5 端子跳线未正确短接，串口收发引脚未连通。解决：用跳线帽将 UTX 与 P3.0、URX 与 P3.1 分别短接，连通 CH340 与单片机串口。

难点 3：串口中断触发异常、数据接收出错原因：未及时清零 RI、TI 中断标志位。

解决：在中断服务函数和数据发送程序中，手动清零中断标志位，保证连续收发正常。